瑞氏染色机 技术参数

★1、台式机，不超过60厘米台面宽。彩色触屏操作，状态可显示，有提示音。

★2、全自动染色机，一键开关机，玻片自动平衡，试剂加注，混匀，排放，玻片干燥均自动化，自动锁盖，自动开盖，自动保养。有水平位、垂直位检测和调整装置。

★3、必须有血液细胞瑞氏染色功能，并兼容脱落细胞染色功能，血片、髓片、脱落细胞染色模式独立，方便切换。

★4、染液量、缓冲液量、间隔时间及比例可调整，有记忆功能。

★5、滴染染色原理，仓内温度可调，恒温染色。

★6、细胞特征准确，染色稳定，无批间差。

★7、血片、脱落细胞不超过10分钟，髓片不超过30分钟。

★8、染色仓容量不低于16片，通用厚薄玻片。

9、能提供专机专用试剂，也可适配不同品牌的染色试剂。

10、每片染液用量低于1毫升，缓冲液低于2毫升，不用冲洗液，或综合成本低于1元。

11、供应商职责：提供医疗机构用户清单，产品质量低承担免费换机，配件更换，提供每年一次的整机保养，响应速度小于24小时的临时维修需求，软件升级，人员培训及咨询。