乳房旋切活检系统 技术参数

1、设计：人体工程学设计，使用方便

2、电源：400瓦，2安培

3、显示屏：8/15英寸触摸屏，中文显示，智能操作界面，更加人性化

4、手柄：超声/钼靶下引导使用

5、脚踏：配备控制脚踏，操作更方便

6、活检针规格：可选 7G/8G/10G 不同针型，有效长度 90/115/150mm

7、▲刀槽无极可调：根据病灶尺寸可任意无极调节刀槽长度，内部创伤更小，满足临床不同需求

8、☆取样模式：“易”心两用，一台设备可兼容封闭式取样/开放式取样，满足不同医生手术习惯

9、取样计数：操作界面智能显示取样次数，便于精准把控

10、▲取样功能：一键连续取样与手动取样并存，满足临床不同需求

11、取样防护：操作手柄按键实现急停功能，降低手术风险

12、真空负压：负压范围：-70kpa±10kPa - 95kPa±10kPa（20inHg-30inHg）提供更大的负压和气流量，降低堵针风险

13、▲负压可调：可通过操作界面调整负压大小，更利于浅表病灶的切除

14、负压显示：操作界面显示负压值，便于实时监测

15、▲真空回路：一次性使用真空管路设计，降低感控风险

16、废液管理：操作界面实时显示废液容量并有预警音提示，避免设备污染及损坏

17、切割角度：预设角度自动旋转，更方便省力

18、切割模式：操作界面提供三种切割模式，满足不同种类病灶的切除  普通：适合常规病灶

致密：适合较硬病灶

智能：根据病灶情况自动调节切割速度